附件1：NJTECH2018-HZ041项目需求

包一  停车场管理系统（13套）

一、功能要求：

（一）项目概况

南京工业大学车辆车牌识别管理系统的基本功能：进校门时，固定车辆通过车牌识别后不停车进校门，快速道闸自动抬起，车离开后自动落下；外来车辆进入时，道闸不自动打开，由岗亭保安换证许可后手动开启闸机放行，通过车牌识别计算入场时间。对违规车辆设置黑名单，对于列入黑名单车辆，道闸不抬起，灯光报警器闪烁，提示禁止入内，警示车辆离开，如遇后面堵车排队，先放行进入校园，调头后离开校园。出校门时：固定车辆通过车牌识别不停车通行，快速道闸自动抬起，车离开后自动落下；外来车辆行驶至岗亭前换证，由保安换证后手动开闸放行。系统通过车牌识别计算进出时间，并在显示屏上显示车牌号、进出时间、车辆类型、缴费金额等。

南京工业大学模范马路校区丁家桥大学科技园、虹桥校区、丁家桥生活区，三区域的收费标准不一样，本次系统的建设须三个区域的系统兼容，共用一台服务器、一个管理平台，管理平台软件需定制开发，功能须与甲方确认。

要求所有道闸门禁系统联网，由校园安全部集中管理、授权。联网采用专门光缆，配光纤传输设备可靠联网。

采用车牌识别技术加强机动车辆管理，道闸的安装位置分别是：

（1）模范马路5号门，二个闸机，一进一出。

（2）人才车辆公寓通道，二个闸机，一进一出。

（3）丁家桥30号门，一个闸机，双向拍照识别进出。

（4）圣诺公司与丁家桥26号生活区通道，一个闸机，双向拍照识别进出。

（5）丁家桥生活区，二个闸机，一进一出。

（6）虹桥校区，二个闸机，一进一出。

（7）虹桥校区，一个闸机，只进不出。

南京工业大学各校区多种通行证在各闸机通行管理情况如下：

1、江浦南门入口

教工车辆进口1：A，B，F车辆 24小时进出。

教工车辆进口2： A，B，F车辆 24小时进出。

外来车辆进口：A，B，F车辆 24小时进出。

2、江浦南门出口

教工车辆出口：A，B，F车辆 24小时进出。

外来车辆出口：A，B，F车辆 24小时进出。

3、西门

教工车辆入口：A，B，D，F车辆24小时进出。

教工车辆出口：A，B，D，F车辆24小时进出。

4、西门

外来车辆入口：A，B，D，F车辆24小时进出。

外来车辆出口：A，B，D，F车辆24小时进出。

5、北门24小时进出

车辆进口：A，B，D，F，E(施工车辆)车辆24小时进出。

车辆出口：A，B，D，F，E(施工车辆)车辆24小时进出。

6、虹桥校区

车辆进口：B证白天免费，夜间收费；A，B1，C2车辆24小时进出。

车辆出口：B证白天免费，夜间收费；A，B1，C2车辆24小时进出。

建华园外来车辆单向进口

7、丁家桥生活区

车辆进口：B证白天免费，夜间收费；A，B2，C3 车辆24小时进出。

车辆出口：B证白天免费，夜间收费；A，B2，C3 车辆24小时进出；允许大型校园大巴反向自动识别进入。

8、丁家桥大学科技园

B证白天免费，夜间收费；A，B3，C3 车辆24小时进出。

北门进口：B证白天免费，夜间收费；A，B3，C3 车辆 24小时进出。

北门出口：B证白天免费，夜间收费；A，B3，C3 车辆 24小时进出。

人才公寓进口：B证白天免费，夜间收费；A，B3，C3 车辆 24小时进出。

人才公寓出口：B证白天免费，夜间收费；A，B3，C3 车辆 24小时进出。

中圣进口：B证白天免费，夜间收费；A，B3，C3 车辆 24小时进出。

中圣出口：B证白天免费，夜间收费；A，B3，C3 车辆 24小时进出。

家属院出入口：B证白天免费，夜间收费；A，B3，C3 车辆 24小时进出。

（二）、管理软件的功能要求

1、本次磋商的设备和厂家须共用一台服务器、一个公用管理平台软件管理和控制校园进出车辆。最大限度地与江浦校区采购的控制管理车辆系统兼容。

车牌授权通过专门管理终端需两级认证后方可，杜绝个人行为。

2、车辆识别控制系统的服务器设在江浦校区信息中心，本次的设备须完成与校园网对接，各校门控制闸机的数据传输依托校园网，校园网络接口在各校门传达室。校区间和校区内道闸的联网要能适应我校多校区不同IP网段之间联网的要求。校园网布设到各个传达室，从传达室到岗亭间的布线，各响应供货商自己布设。

3、各校门的进出车辆的数据即时传输到网络中心服务器，确保信息传输的畅通性、可靠性、安全性。如果遇到临时断网，每个校门进出车辆不受网络中断影响，进出车辆数据记录在本地，等待网络恢复后，将断网期间的数据自动及时地传输到网络中心服务器。

4、南京工业大学校园内有ABCDEF多种通行证，分别控制进出不同校区和校门，各校区的收费标准不一样，系统须满足各校门的收费标准及允许进入车辆不同类别的要求，进行分类设置和管理。ABCDEF各通行证的数据分类管理.各类通行证的数据单独可以批量删除和批量导入。

5、管理软件须专门开发定制，达到以下操作功能：

1)全校各道闸联网，通过总服务器控制各道闸的工作站工作。服务器输入车牌界面友好容易操作，界面中每种车型的免费时段可以单独勾选。

2)车辆在服务器中数据ABCDEF分类显示，并且显示职工工号，车牌号，车主姓名，手机号，有效期起始日期及结束日期。

3)服务器总数据库中ABCDEF数据可以批量删除和批量导入。一般情况下，操作员管理服务器数据库就可以。各通道摄像机中的数据可以批量删除。

4)数据库中ABCDEF的各类车型的车牌号自动分配至各指定的通道摄像机。

5)停车场系统必须与“智慧南工”的办公大厅系统进行对接，教职工在办公大厅上上提交申请后，由各领导审批后，响应车牌信息自动录入停车场系统。

6)学校管理需求在使用过程中会有调整，系统不仅支持常规的按次/按时计费，还要有充值功能，支持一个职工有多辆车，多辆车共同用设定的时长或者费用，可以设置按月/季度/年清0，如：A型车：每个月充值500个小时，B型车每个月充值300个小时……..

A 型车主：张老师，有2辆车，分别是苏A12345和苏B12345，辆车两可以共同消费500个小时，消费完500个小时后，按照临时车计费规则计费，如设置了按月清0，每个月1号自动把上月的结余请0，并充值500小时。

7）在一个管理平台上实现不同类别车辆分人分权管理，不同类别的车辆权限到门。

8）支持新能源车牌识别。

9）能显示剩余车位，VIP不计入车位数，剩余车位数达到已定车位数后不自动抬杆。

10）能给系统中车辆设置每月免费时长，能给系统中车辆设置分时不收费，如每周六、日不收费等。

11）查询车牌支持模糊查询，不需要区分字母大小写。

12）导出的记录表能按车辆出场时间顺序排列排列，内容能显示收费员、应收、实收金额，免费类型、优惠类型等字段，便于统计。

13）学校校区多，每个校区收费标准不一样，需要系统支持计时和计次。

14）如果连接外网，能支持云平台服务，实现无人值守，扫码支付等；有会务系统，满足管理方生成电子优惠券（面值券、折扣券、免费券等）；管理方可分配给场内各单位总停车时长和金额，各单位自行发放。

15）支持一键对讲，无人值守時可远程开闸。

16）大客车、小车车辆类型不同，要支持不同收费标准；模范马路30号要安装反向道闸，供大客车出入。

17）要和智慧南工办事大厅对接。

18）能组团设置，同一人名下多辆车只能有一辆车免费进入学校，其他车辆入校正常计费，且能满足组团内车辆的切换计费。

19）数据可批量删除，导入。

20）过期车辆要自动收费。

21）除正常设置社会车辆入场免费时长外（如15分钟），系统中送货、施工等车辆，可设置特定入场免费时长（如2小时）。

22）收费员界面能支持人手工选择免费优惠类型，如全免费、优惠24小时，优惠6小等。

23）能实现不同类型车牌的一次性导入，不需要分类型分别导入，查询、导入等能实现不区分字母大小写。

二、技术指标要求：

1、出入口道闸一体机

1.1工作环境：工作电压：AC220V±10%；工作温度：-25℃~70℃；相对湿度	≤95%，无凝露（常温下）。

1.2车牌识别相关参数：车牌识别图像像素不低于JPEG（1920×1080） 、H264（720P、1080P），摄像机镜头类型3.3-10.5mm-F1.4变焦镜头，像素不低于200万，摄像机补光灯光敏控制，高亮LED灯不少于12颗，可自动调节数字宽动态，支持强光抑制、支持3D降噪、支持摄像机角度上下左右可调15度，支持OSD叠加（时间、日期、名称），补光灯寿命≥50000小时；车辆识别率不低于99%，支持新能源车牌。

1.3脱机数据记录容量不小于10000条，支持脱机应急缴费。

1.4箱体：机身主体钢板厚度不小于1.2mm 的高强度碳素钢板，在补光灯与摄像头位置须采用厚度不小于0.6mm，有透光效应的有机玻璃。机身喷粉，厚度限制在0.8mm~1.0mm之间，具有防雷保护措施，外壳防护等级不低于IP54。

1.5支持地感雷达防砸、支持物理和遇阻反弹防砸，支持杆端LED灯带，支持无牌车通行缴费，支持动态或者静态二维码缴费。

1.6道闸杆可提供直杆或曲杆，直杆能支持4米宽车道，曲杆能支持3.5米宽车道，起落时间≤2S。

1.7可自定义LED显示屏显示内容。

1.8辅助摄像机参数：最低照度彩色0.1lux@F1.2，200万像素，分辨率1080P、720P可选，平均无故障时间＞10000h。

1.9车辆检测器参数：工作电压	AC220V±10%，工作温度	-25℃~70℃，工作地感量80至500UH，支持摩托车检测，平均无故障时间＞5000小时，检测了99.99%。

2、安装辅材

按现场情况定制安装辅材，规格报甲方审核。

3、停车管理系统软件

基于B/S 架构，实现用户管理、授权管理、财务管理、运维管理、监控管理、经营决管理等面向业务管理的角色化经营管理；基于C/S 架构实现岗亭收费、中央收费、自助服务，满足现场车场收费、车辆特征分析处理、当班管理、业务托管、信息上报等现场业务处理。系统通过核心业务处理模型（用户中心、授权中心、财务中心、中心值班室、运维中心、车行客户端等）的搭建；实现通过组网扁平化、组成模块化、功能组件化、视窗角色化、控制远程化的新架构系统，具备客制性高、可塑性高、扩展性强、安全性高、实施交付快、交互体验简洁等特性；构建从开发、生产、销售、实施、服务、交付、运维、控制、用户体验、用户赋能等全方面的智能终端操作平台。

1）、实时更新各停车场动态信息包括：停车场总收入、车流量信息、剩余车位信息、异常放行信息、缴费方式分类信息等

2）、统一报表管理

3）、分级管理权限

4）、视频车牌识别

5）、实时监控图像对比

6）、系统统计生成费用

7）、停车场云平台接口服务

8）、收费标准

9）、资金管理

10）、报表统计

11）、多渠道自助缴费（停车费）功能

12）、结算端口

13）、批量查询、更改用户人事资料

14）、控制道闸

15）、满车位状态提醒

16）、资料打印

17）、特殊用户管理（白名单、黑名单、灰名单）

18）、月租车批量发行

注：管理软件功能以甲方需求为主定制开发，不仅限于以上功能。

三、基本配置要求

| 南京工业大学停车场系统设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 停车场出入口控制一体机 | 台 | 13 | LED显示屏、地感、高清一体机、变焦镜头、补光灯。 |
| 2 | 辅助摄像机 | 台 | 13 | 是否双路识别根据现场路宽而定 |
| 3 | 管理平台 | 套 | 1 | 中心管理平台部署安装后，可实现中心业务管理（用户管理、授权关心、财务管理、运维管理、监控管理） |
| 4 | 控制终端 | 台 | 按需 | 内嵌控制软件,含显示器及键鼠套装（必须满足13个道闸的使用） |
| 5 | 停车场数据及移动应用服务器 | 台 | 1 | 不低于DELL服务器T330-8G-1T的配置，含显示器 |
| 6 | 企业级路由器 | 台 | 1 | ADSL网络接入（可分配IP ，配置功能） |
| 7 | 千兆交换机 | 台 | 13 | 8口 |
| 8 | 光纤通讯设备 | 套 | 13 | 根据现场光纤部署情况而定 |
| 9 | 安全岛 | 座 | 13 | 按现场情况定制 |
| 10 | 导向牌 | 套 | 1 | 根据现场情况定制 |
| 11 | 六类网线 | 箱 | 3 |  |
| 12 | 3*1.5电源线 | 米 | 1500 |  |
| 13 | 其他辅材 | 批 | 1 |  |

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求，否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后1个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、付款方式和质保期：

付款方式：本项目付款方式为竣工验收合格并且审计后，付审计后总额的70%，余款作为维保费用分三年按年支付。

质保期限：三年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在30分钟内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在4小时内上门维修。

5、本次建设成交方负责整个项目的总集成。项目中涉及到所有设备及服务必须全部包含在此次报价中。

6、本项目为固定总价项目，清单只列出主要材料部分，其他部分由响应供货商自行补充，报价若有遗漏，响应供货商自行承担。

7、本项目所涉及软件在3年内需涉及二次开发、开放端口、开发插件以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级的部分，均由成交方免费负责。

8、成交方需在获得成交通知书后7个日历日内提供项目二次深化设计方案，其中设计图必须由具备设计资质的设计单位出具并通过图纸审查，深化设计方案经采购人确认后方可实施。

9、响应供货商参与响应即视为接受全部磋商要求，依照相关标准规范，满足所有建设所需条件，自行完成所有项目建设。

10、响应供货商所投设备效果若达不到采购人使用要求，必须无条件更换，由此带来的一切损失由响应供货商自行承担。

11、成交方需与采购人签订保密协议，本系统所有数据归采购人所有，成交方无权做复制、修改、加工等处置。

12、本项目质量保证期为三年。

13、采购人对项目设备设施的使用具有绝对决定权，采购人根据需要增加其它项目设备，成交方应提供必要条件满足采购人使用需要。

14、要求响应供货商根据项目的实际情况，提出完整的人员组织机构（根据项目需要设置若干子项目组），各子项目组负责人必须为响应供货商单位相应部门主要负责人员，要求提供所在单位的任职说明及近六个月社保缴纳证明（复印件或扫描件，并加盖单位公章）。

15、本次工程为交钥匙工程，响应供货商需充分考虑到实施条件和现场环境进行报价，不得提出其他要求。

16、安全岛基础要求

要求采用灌筑方式，混凝土标号不小于C25《钢筋混凝土工程施工验收规范》

17、光缆施工要求：

（1）光缆施工全部要求做隐蔽处理；

（2）在下列情况下宜采用塑管：腐蚀情况较严重的地段；地下障碍复杂的地段；施工期限要求迅速复原的地段；塑管的接续宜采用承插法。采用承插法接续塑料管，其承插部分应涂粘合剂，应在距直管管口10mm处向管身涂抹，涂抹承插长度的2/3；塑料管的组群管间缝隙为10-15mm，接续管头必须错开，每隔2-3米设垫物支撑，并保证管群的整体形状统一。进入人（手）孔窗口部分的堵抹（喇叭口）不应凸出墙面，应终止在墙体内30-50mm处；

18、双绞线施工要求：

布线要求衡平竖直，整齐有序。严格按照如下标准施工：

《国际商用建筑通信布线标准》ISO/IEC 11801

《商用建筑通信布线北美标准》EIA/TIA-568B

《民用建筑通信管理标准》EIA/TIA-606

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》CECS89:97

19、所有地埋线缆、顺墙体布设线缆，在走线时线缆不能裸露在外，根据现场环境选择使用PVC管、PE管、钢管或桥架走线，线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置，220V 电源线不能与视频线等弱电线路同管，所有管线必须做到横平竖直。人行井布线须人工放置，捆绑到井内托架上，每隔100米设置一个标识。

20、开挖地面、草坪必需征得甲方后勤管理部门同意后方可施工，禁止直接开挖硬化路面，线路需要下穿路面时，应从路面下方顶管处理。开挖草坪施工后应尽快恢复原状，并自行做好垃圾的清理工作。线路架设原则上顺楼体墙面布设，可利用校园现有架空线路，不得擅自布设架空线路，没有架空线路的地方、校园主要建筑四周、广场、公共活动区域不得架设空中线路，必须在地面下布设线路。地下线缆布设深度不得小于70CM。所有室外电缆施工必须架设或埋设电缆走向标识桩或标贴（间隔50米），严格遵循国家及江苏省关于视频监控网络共享系统技术规范的相关要求。

21、辅助材料及安装：响应供货商需要充分考虑到所有的安装所需要的辅助材料，本项目要求交钥匙工程。

22、本项目停车管理软件功能需要定制开发，具体开发内容须报送甲方确认。

23、维保费用不合理的为无效响应。

24、总体含（软件定制）交付日期：45天。

25、本次车辆管理平台软件数据接口及相关数据字典须免费提供给学校。

26、本次软件须与智慧南工平台对接，由成交方承担所有费用。

27、响应供货商须按规定时间勘察现场，未勘查现场的响应供货商及响应文件将不予以接受，勘察现场联系人浩部长（13372016112），勘察集中时间：2018年11月7日上午9:00-9:30，集中地点：南京工业大学丁家桥校区科技创新大楼一楼大厅。

五、评分标准

响应文件满足磋商采购文件全部实质性要求的响应供应商满足3家时，评审采用综合评分法。采用综合评分法的,总分为100分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。具体评审标准如下：

| 1 | 响应报价 （30分） | 价格分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评审基准价A，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：响应报价得分=(评审基准价A/该响应供应商的报价)×30分（保留小数点后两位）。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术响应 （30分） | 响应技术参 数的符合性 （30分） | 响应供货商需对应磋商文件中设备及综合管理平台技术参数逐条应答，详细说明响应货物品牌、型号、实际技术参数。响应文件“设备主要技术要求”中，所有指标完全响应得24分。负偏离一项扣2分，有三项以上负偏离或未提供技术参数响应偏离表的不得分；正偏离一项（评委认为确有超出）得2分，最多得6分。 根据响应供货商的响应文件中《技术要求响应表》并提供技术支持资料（提供加盖原厂公章的权威证明材料）有关资料打分，响应供货商须逐条应答。 |
| 3 | 技术方案 （16分） | 项目技术、 实施方案、 产品统一性 （16分） | 评审专家根据响应供货商提供的项目实施方案、项目网络规划方案、实施方案针对性及施工标段划分、项目班子人员组成、时间进度安排、项目安全及质量措施综合评分，优得7-8分，良得5-6分，中得3-4分，差得1-2分，无不得分。 |
|  |  |  | 响应供货商提供项目实施的重点、难点和解决方案。评审专家综合评分，优得7-8分，良得5-6分，中得3-4分，差得1-2分，无不得分。 |
| 4 | 商务响应 （7分） | 响应供货商标准 化体系认证 等情况 （3分） | 响应供货商具有ISO9001质量管理认证体系、职业健康安全管理体系GB/T28001、环境管理体系认证GB/T24001证书，每项得1分，最高得3分（提供证书复印件，原件备查）。 |
|  |  | 响应品牌实力 （2分） | 响应供货商所投停车场产品为全国十大停车场品牌产品得2分，不是不得分。（提供证明材料） |
|  |  | 新增服务 （2分） | 按照磋商文件内容，能够承诺提供必要的优惠服务，不予另行收费的，经评审专家组评审最具有实际意义的，每项得1分，最多得2分。 |
| 5 | 售后服务 （7分） | 售后服务方案（6分） | 评审专家根据供应商提供的售后服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、对用户培训等评分，优得5-6分，良得3-4分，一般得1-2分，无不得分。 |
|  |  | 本地化服务 （1分） | 响应供货商注册地在南京或外地供应商在南京设有分公司或办事处，能提供全面本地化技术支持服务的得1分（提供相关证明材料）。 |
| 6 | 企业实力 （10分） | 信用等级及 财务状况 （4分） | 响应供货商提供由国家认可的评级机构颁发的企业信用等级证书，信用等级AAA的得1分，不提供不得分。 响应供货商2015年、2016年、2017年度连续三年的第三方会计师事务所出具的财务审计报告（原件备查）。提供得1分，不提供或少提供均不得分。 响应供货商所响应停车场管理软件具有软件著作权证书，得1分，不提供不得分。 响应供货商具有“高新技术企业证书”，得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 业绩 （6分） | 响应供货商提供2015年1月1日以来类似的项目应用案例，合同金额在50万以上的每提供1个案例得2分，合同金额在30万以上的每提供1个案例得1分，本项最多得6分（提供合同复印件，合同中应包含金额、签订时间等要素，原件备查，无原件不得分，如有作假，取消成交资格）。 |

包二  一键报警柱系统（15套）

- 功能要求：

- 本次在全校范围内重点位置建设15个报警点，每个点位安装一键报警柱。

- 一键报警柱具有远程报警功能，报警信号需接入校园监控中心。

- 报警柱带球机，可以实时将报警图像传送至监控中心。

- 报警柱带语音功能，可实时传送报警现场的语音信息至监控中心，同时可以进行喊话。

- 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。

- 支持软件集成的开放式API、支持第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议。

- 报警柱集成弱电箱，可以在箱体里面放置警棍、医药箱、电源等设备。

- 呼叫功能：按下按键后，设备可呼叫中心（或平台），呼叫过程中，能听到呼叫等候接听提示音；呼叫失败时，能听到提示音。

- 通话功能：呼叫成功后，应能与中心（或平台）实现双向通话，语音清晰，不出现振鸣现象。

- 可视功能：呼叫成功后，通话过程中，在中心（或平台）可以看到设备处实时视频，图像应清晰可辨。

- 广播功能：设备内置30W扬声器，可通过中心向前端发布广告，向前端喊话，威慑不法分子。

- 支持防水、抗电磁干扰、防拆、防爆、防雷击，防撬锁等功能。

二、技术指标要求：

1、一键报警柱

1.1、前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态（以公安部检测报告为准）。

1.2、设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输（以公安部检测报告为准）。

1.3、设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器（以公安部检测报告为准）。

1.4、支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上（以公安部检测报告为准）。

1.5、支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能（以公安部检测报告为准）。

★1.6、支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话（以公安部检测报告为准）。

1.7、支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流（以公安部检测报告为准）。

1.8、设备前置200万CMOS高清摄像头；支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控；图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级（以公安部检测报告为准）。

1.9、支持语音播报、分组广播功能；支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口（以公安部检测报告为准）。

1.10、设备自带球机，球机为200W星光球，H.265，支持23倍光学变焦。

提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章

2、报警柱智能球机

2.1、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米（以公安部型式检验报告为准）。

2.2、可对经过设定区域的行人进行人脸检测和抓拍人脸图片并且联动报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等（以公安部型式检验报告为准）。

★2.3、支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准）。

2.4、支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部型式检验报告为准）。

2.5、信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms（以公安部型式检验报告为准）。

2.6、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（以公安部型式检验报告为准）。

2.7、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC。

2.8、设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备50m处的人体轮廓，镜头采用F1.2大光圈（以公安部检验报告为准）。

提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章

3、网络高清球型摄像机

3.1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）。

3.2、内置GPU芯片；支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）。

3.3、摄像机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）。

3.4、支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）。

3.5、可对距设备100米处的人脸进行抓拍。可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）。

3.6、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）。

3.7、支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。

3.8、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）。

3.9、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）。

3.10、可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%。可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）。

3.11、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）。

4、球机壁装支架：铝合金、钢板。

5、报警管理主机

5.1、采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠；面板采用一体式钢化玻璃设计，后方采用铝合金支架支持多个角度摆放；一台管理机可管理256台一键式报警产品；集成130万高清摄像头，H.264编码格式，支持分辨率1280*720@30fps；内置全指向麦克风+外接话柄，内置扬声器+外接话柄，支持智能噪声抑制和回声消除处理，音频清晰；支持电容式触摸屏、触摸按键、机械按键3种操作方式；三个机械按键分别支持挂断&接听、开锁、免提&挂断功能；机械按键的环形蓝色背光灯在屏幕处于亮起时为常亮，在屏幕关闭时关闭。

5.2、集成7寸彩色LCD电容式触摸屏；设备集成以下接口：1个10M/100M自适应以太网口，2个RS485半双工接口，1个USB接口，4个报警输入接口，4个报警输出接口,2个音频输入接口,2个音频输出接口；支持12个触摸按键（以公安部检测报告为准）。

★5.3、支持监听前端设备声音，正常说话时可监听距离应达10米；支持监视查看前端设备的视频图像；支持同时对多台前端设备进行喊话（以公安部检测报告为准）。

5.4、支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上；支持语音播报、分组广播功能（以公安部检测报告为准）。

5.5 支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件；（以公安部检测报告为准）。

5.6、支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能；（以公安部检测报告为准）。

5.7、全程灵敏度/频率特性:500Hz~3400Hz，应在GB/T31070.1-2014中图5的允许范围内(手柄)；500Hz~3400Hz，应在GB/T31070.1-2014中图4的允差范围内(免提)；通道信噪比：≥30dB(手柄)≥25dB(免提)；音频失真：≤7%(手柄)≤10%(免提)（以公安部检测报告为准）。

提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章

6、超五类室外网线

类型：超五类室外非屏蔽双绞线PE外护套每箱305米。

7、电源线

7.1规格：RVV 3*1.5。

7.2执行标准GB/T5023.5-2008。

8、室外单模光纤

8芯室外中心束管铠装光缆黑色PE。

9、光纤收发器

10公里SC单纤单模百兆1光1电光电转换器A/B端。

10、网络交换机

10.1、配置：可用百兆电口数≥8，千兆电口数≥1。

10.2、具有CCC证书。

10.3、交换容量≥3.6Gbps。

10.4、包转发率≥2.69Mpps。

三、基本配置要求

| 南京工业大学江浦校区报警柱系统设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一键报警柱 | 套 | 15 | 详见“技术指标要求” |
| 2 | 报警柱智能球机 | 台 | 15 | 详见“技术指标要求” |
| 3 | 网络高清球型摄像机 | 台 | 2 | 详见“技术指标要求” |
| 4 | 球机壁装支架 | 个 | 2 | 详见“技术指标要求” |
| 5 | 摄像机电源 | 台 | 2 | 12V10A |
| 6 | 报警管理主机 | 台 | 1 | 详见“技术指标要求” |
| 7 | 超五类室外网线 | 箱 | 4 | 详见“技术指标要求” |
| 8 | 电源线 | 米 | 3000 | 详见“技术指标要求” |
| 9 | 室外4芯单模光纤 | 米 | 3000 | 详见“技术指标要求” |
| 10 | 光纤收发器 | 对 | 15 | 详见“技术指标要求” |
| 11 | 开挖回填 | 项 | 1 |  |
| 12 | 辅材 | 批 | 1 | 跳线、接头等辅助材料 |
| 13 | 8口网络交换机 | 台 | 15 | 详见“技术指标要求” |

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求，否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后1个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保二年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

5、本次建设成交方负责整个项目的总集成。负责所有链路、设备的采购与建设，项目中涉及到所有设备及服务必须全部包含在此次报价中。

6、本项目为固定总价项目，清单只列出主要材料部分，其他部分由响应供货商自行补充，报价若有遗漏，响应供货商自行承担。

7、本项目所涉及软件在2年内需涉及二次开发、开放端口、开发插件以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级的部分，均由成交方免费负责。

8、成交方需在获得成交通知书后7个日历日内提供项目二次深化设计方案，其中设计图必须由具备设计资质的设计单位出具并通过图纸审查，深化设计方案经采购人确认后方可实施。

9、响应供货商参与响应即视为接受全部磋商要求，依照相关标准规范，满足所有建设所需条件，自行完成所有项目建设。

10、响应供货商所投监控前端设备图像效果若达不到采购人使用要求，必须无条件更换，由此带来的一切损失由响应供货商自行承担。

11、成交方需与采购人签订保密协议，本系统所有数据归采购人所有，成交方无权做复制、修改、加工等处置。

12、本项目质量保证期为二年。

13、采购人对项目设备设施的使用具有绝对决定权，采购人根据需要增加其它项目设备，成交方应提供必要条件满足采购人使用需要。

14、要求响应供货商根据项目的实际情况，提出完整的人员组织机构（根据项目需要设置若干子项目组），各子项目组负责人必须为响应供货商单位相应部门主要负责人员，要求提供所在单位的任职说明及近六个月社保缴纳证明（复印件或扫描件，并加盖单位公章）。

15、本次工程为交钥匙工程，响应供货商需充分考虑到实施条件和现场环境进行报价，不得提出其他要求。

16、报警柱基础要求

要求采用灌筑方式，混凝土标号不小于C25《钢筋混凝土工程施工验收规范》

17、光缆施工要求：

（1）光缆施工全部要求做隐蔽处理；

（2）在下列情况下宜采用塑管：腐蚀情况较严重的地段；地下障碍复杂的地段；施工期限要求迅速复原的地段；塑管的接续宜采用承插法。采用承插法接续塑料管，其承插部分应涂粘合剂，应在距直管管口10mm处向管身涂抹，涂抹承插长度的2/3；塑料管的组群管间缝隙为10-15mm，接续管头必须错开，每隔2-3米设垫物支撑，并保证管群的整体形状统一。进入人（手）孔窗口部分的堵抹（喇叭口）不应凸出墙面，应终止在墙体内30-50mm处；

18、双绞线施工要求：

布线要求衡平竖直，整齐有序。严格按照如下标准施工：

《国际商用建筑通信布线标准》ISO/IEC 11801

《商用建筑通信布线北美标准》EIA/TIA-568B

《民用建筑通信管理标准》EIA/TIA-606

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》CECS89:97

19、 所有地埋线缆、顺墙体布设线缆，在走线时线缆不能裸露在外，根据现场环境选择使用PVC管、PE管、钢管或桥架走线，线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置，220V 电源线不能与视频线等弱电线路同管，所有管线必须做到横平竖直。人行井布线须人工放置，捆绑到井内托架上，每隔100米设置一个标识。

20、开挖地面、草坪必需征得甲方后勤管理部门同意后方可施工，禁止直接开挖硬化路面，线路需要下穿路面时，应从路面下方顶管处理。开挖草坪施工后应尽快恢复原状，并自行做好垃圾的清理工作。线路架设原则上顺楼体墙面布设，可利用校园现有架空线路，不得擅自布设架空线路，没有架空线路的地方、校园主要建筑四周、广场、公共活动区域不得架设空中线路，必须在地面下布设线路。地下线缆布设深度不得小于70CM。所有室外电缆施工必须架设或埋设电缆走向标识桩或标贴（间隔50米），严格遵循国家及江苏省关于视频监控网络共享系统技术规范的相关要求。

21、辅助材料及安装：响应供货商需要充分考虑到所有的安装所需要的辅助材料，本项目要求交钥匙工程。

22、响应供货商须按规定时间勘察现场，未勘查现场的响应供货商及响应文件将不予以接受，勘察现场联系人李老师（18951870691），勘察集中时间：2018年11月7日下午13:30-14:00，集中地点：南京工业大学江浦校区浦江综合楼校园安全部办公室107房间。

五、评分标准：

响应文件满足磋商采购文件全部实质性要求的响应供应商满足3家时，评审采用综合评分法。采用综合评分法的,总分为100分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。具体评审标准如下：

| 1 | 响应报价 （30分） | 价格分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评审基准价A，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：响应报价得分=(评审基准价A/该响应供应商的报价)×30分（保留小数点后两位）。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术响应 （27分） | 响应技术参数的符合性（24分） | 响应供货商需对应磋商文件中设备及综合管理平台技术参数逐条应答，详细说明响应货物品牌、型号、实际技术参数。磋商文件“设备主要技术要求”中，所有指标完全响应得18分。打“★”的指标为实质性响应指标，出现负偏离则响应无效；其他参数负偏离一项扣2分，有三项以上负偏离或未提供技术参数响应偏离表的不得分；正偏离一项（评委认为确有超出）得2分，最多得6分。 根据响应供货商的响应文件中《技术要求响应表》并提供技术支持资料（提供加盖原厂公章的权威证明材料）有关资料打分，响应供货商须逐条应答。 |
|  |  | 平台接入符合性 （3分） | 本次所响应报警柱需接入原有校园安防综合管理平台，提供平台接入的符合性方案，提供权威证明材料加盖公章。材料齐全且方案合理的得3分，良得2分，差得1分，无不得分。 |
| 3 | 技术方案 （15分） | 项目技术、实施方案、产品统一性（15分） | 评审专家根据响应供货商提供的项目实施方案、项目网络规划方案、实施方案针对性及施工标段划分、项目班子人员组成、时间进度安排、项目安全及质量措施综合评分，优得7-8分，良得5-6分，中得3-4分，差得1-2分，无不得分。 |
|  |  |  | 响应供货商提供项目实施的重点、难点和解决方案。评审专家综合评分，优得5-6分，良得3-4分，中得1-2分，无或者差均不得分。 |
|  |  |  | 存储的接入方案：所投报警柱可接入校园现有的云存储，提供原厂对接承诺书，得1分，否则不得分。 |
| 4 | 商务响应 （10分） | 响应供货商标准化体系认证等情况（3分） | 响应供货商具有ISO9001质量管理认证体系、职业健康安全管理体系GB/T28001、环境管理体系认证GB/T24001证书，每项得1分，最高得3分（提供证书复印件，原件备查）。 |
|  |  | 响应品牌实力 （3分） | 响应供货商所投安防产品厂家具有国家级守合同重信用企业、中国环境标志优秀企业、中国电子信息行业创新能力五十强企业，提供相关证书复印件加盖原厂公章，每提供1项得1分，最多得3分。 |
|  |  | 新增服务 （2分） | 按照磋商文件内容，能够承诺提供必要的优惠服务，不予另行收费的，经评审专家组评审最具有实际意义的，每项得1分，最多得2分。 |
| 5 | 售后服务 （6分） | 售后服务方 案（5分） | 评审专家根据供应商提供的售后服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、对用户培训等评分，优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，无不得分。 |
|  |  | 本地化服务 （1分） | 响应供货商注册地在南京或外地供应商在南京设有分公司或办事处，能提供全面本地化技术支持服务的得1分（提供相关证明材料）。 |
| 6 | 企业实力 （14分） | 项目经理及 技术负责人 资质（4分） | 响应供货商拟派驻的项目经理具有：国家注册一级建造师证书及以上（机电安装专业）且具有项目经理安全生产考核证书（B类证）的得2分(提供证书复印件及单位近6个月为人员缴纳社保的证明,原件备查)； 响应供货商拟派驻的技术负责人具有：国家注册二级建造师或中级工程师以上证书的得2分 (提供证书复印件及单位近6个月为人员缴纳社保的证明,原件备查)。 |
|  |  | 信用等级及 财务状况 （5分） | 响应供货商提供由国家认可的评级机构颁发的企业信用等级证书，信用等级AAA的得1分，不提供不得分。 响应供货商2015年、2016年、2017年度连续三年的第三方会计师事务所出具的财务审计报告（原件备查）。提供得1分，不提供或少提供均不得分。 响应供货商具有信息系统集成资质证书叁级及以上（含叁级），得1分，不提供不得分。 响应供货商具有软件企业认定证书及CMMI3认证证书的，得1分，不提供不得分。 响应供货商具有“高新技术企业证书”，得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 业绩 （5分） | 响应供货商提供2015年1月1日以来类似的安防项目应用案例，合同金额在50万以上的每提供1个案例得2分，合同金额在30万以上的每提供1个案例得1分，本项最多得5分（提供合同复印件，合同中应包含金额、签订时间等要素，原件备查，无原件不得分，如有作假，取消成交资格）。 |