附件1：NJTECH2017-SBZB107项目需求

包一  学生实践能力演练系统（1套）

一、技术指标要求：

1、按照会议室以会议为主的功能定位，扩声系统的功能定位如下：

1.1、满足会议时领导讲话扩声的要求；

1.2、满足会议时常用节目源的要求；

1.3、满足视频欣赏时的扩声要求；

2、扩声系统由以下几部分构成：

2.1、扩声系统；

2.2、功率放大器系统；

2.3、音频处理系统；

2.4、拾音系统及音源播放系统；

2.5、供电系统。

3、以双投影+双幕布会议系统为核心的应用功能，实现数据、视频、音频的同步传输。

4、可编程多媒体中央控制系统，把会议室内的设备都集中在一个软件操作来控制。比如投影机，投影幕，话筒的音量调节，视频的切换，灯光的明暗和开关，电动窗帘的开合，空调的开关等。

5、控制软件面支持Windows9x/2000/XP/NT/windows 7/windows 8操作系统；多种投影机RS-232控制代码；内置投影机灯泡检测延时电路，实现电动屏幕连动和完全保护投影机；一键式联动控制管理功能；可选配网络控制模块或扩展网络视频服务器功能，实现远程集中排程控制。

6、控制会议室内的VGA/HDMI接口任何一台电脑接入后，可自动切换电脑上的音、视频播放；当多台电脑同时接入VGA/HDMI接口后，默认最后一台接入的电脑播放音视频数据；同时系统显示共有几台电脑接入，可快速切换其中任一台电脑播放音视频数据到投影上。

二、技术指标要求：

| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | ★投影技术 3LCD；标称光亮度(流明) 5000流明；标准分辨率(dpi) 1280×768；技术类型及规格 0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3；3000:1灯泡功率 245W 投影镜头 手动变焦 变焦比 1:1.7梯形调整功能 自动垂直 视频信号方式 NTSC，NTSC4.43，PAL，SECAM，M-PAL，N-PAL HDTV：720p@50/60，1080i@50/60，1080p@50/60 ；SDTV：480i，480p，576i，576p；输入接口 RGB输入：模拟RGB：1×15针微型D-sub端子；模拟RGB2：5×BNC端子（G/Y，B/Cb/Pb，R/Cr/Pr，H，V）；HDMI输入：1×HDMI端子；视频输入：分量视频：3×RCA端子（Y，Cb/Pb，Cr/Pr）；S-视频：1×微型DIN端子；复合视频：1×RCA端子；音频输入：2×微型立体声端子；2×RCA端子（L/R）；麦克风输入：1×微型单声道端子；输出接口 RGB输出：模拟RGB：1×15针微型D-sub端子；音频输出：2×RCA端子（L/R）；控制端子 USB端口：USB显示/USB鼠标控制：1×USB（B）；无PC演示/无线网络：2×USB（A）（9USB无线网卡为选购件）；控制端口：RS232C：1×9针D-sub端子；有线遥控：1×微型立体声端子；网络端口：1×RJ-45端子；电源 AC100-240V，50/60Hz；功耗(W)380W；扬声器 16W 电脑兼容性 VGA，SVGA，XGA，SXGA，WXGA+，SXGA+，UXGA，MAC16；产品尺寸 401×103×318mm；重量(kg)4.6kg； | 2 | 台 |
| 2 | 功放 | 立体声功率8Ω250W*2,4Ω280W*2,信噪比103dB,阻尼系数400:1；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；低通：20HZ-180HZ Valid；高通;130HZ-20KHZ Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-75db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T8A； | 2 | 套 |
| 3 | 音箱 | 技术参数：频率响应 50Hz-18KHz(-3dB)；承受功率 120W 连续 240W 峰值 ；阻抗 8Ω ；灵敏度 96dB/1W/1M 喇叭 L: 1X10" ； H: 2X3" ；尺寸(mm) 240 x 450 x 270mm ；重量(KG) 7Kg(AT-308) 10Kg（AT-310） | 4 | 套 |
| 4 | 调音台 | ★总谐波失真/T.H.D≤0.1%；频率响应/Frequency Response20Hz~20KHz；信噪比/S/N Ratio≥110dB；最大输出/Max Outputs 7V；增益控制/Input GainMic 35dB (20-60dB) 20dB (0-20dB)；输入均衡/Parametric EQLine Hi ± 15dB/10KHz Mid ± 15dB/ 800-6KHz Low ± 15dB/60Hz 使用电压/Power supply AC220V/50Hz±10%；尺寸/Dimensions：640×450×100；重量/Weight 10.5Kg | 2 | 只 |
| 5 | 专业移频器 | 会议、演讲、教学、舞台专用的数字防啸叫系统设备；能有效地抑制啸叫；扩展音量；保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸； 能有效地防止烧坏音响设备和喇叭；配有六路幻像供电的麦克风平衡输入，另有系统接驳口，双声道输入、输出接口。 根据需要，可以扩展串联为大型防啸叫会议系统。 | 4 | 台 |
| 6 | 无线话筒（一拖四） | 频率范围：730-850MHz；振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 调节方式：FM；最大频偏：±50KHz；灵敏度：18dBuV（可调）；信噪比：≥89dB；音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)；音频输出：0-300mV/600Ω；平衡输出：0-300mV/600Ω；动态范围：≥105dB；显示：液晶显示频道数；工作电压：DC 14V；工作电流 400mA 工作温度：-10℃至+40℃；二次变频技术（选择性好）；双锁相环频率合成技术（频率稳定度更高）；200个频道可供选择（远离干扰频道）；红外对频技术（选频更方便）；二重静噪控制；接收灵敏度在一定范围内连续可调；32.768KHz导频技术 | 4 | 套 |
| 7 | 无线手持话筒（一拖二） | 载波频率: UHF730-830MHz；频率稳定性: ＜±30ppm；动态范围: ＞90dB；信噪比: ＞90dB；谐波失真: ＜0.5%；灵敏度: 5dBu(SINAD=20dB)；频率响应: 40Hz~20KHz ±3dB；音频输出电压: 平衡式0~±500mV/混合式0~±300mV；使用电源: AC100~240V/ 45-60Hz；调制方式: FM；假像干扰比/邻道干扰比: ＞80dB；电源适配器输出电压: DC 16~20V；最大频偏: ±50KHz；高次谐波: 低于主波基准40dB以上；理想使用距离: 100M；电源启闭杂音: 具有完美的开关杂音消除电路 | 2 | 套 |
| 8 | 智能控制软件 | ★可编程多媒体中央控制系统，把会议室内的设备都集中在一个软件操作来控制。比如投影机，投影幕，话筒的音量调节，视频的切换，灯光的明暗和开关，电动窗帘的开合，空调的开关等。控制软件面支持Windows9x/2000/XP/NT/windows 7/windows 8操作系统；多种投影机RS-232控制代码；内置投影机灯泡检测延时电路，实现电动屏幕连动和完全保护投影机；一键式联动控制管理功能；可选配网络控制模块或扩展网络视频服务器功能，实现远程集中排程控制； 控制会议室内的VGA/HDMI接口任何一台电脑接入后，可自动切换电脑上的音、视频播放；当多台电脑同时接入VGA/HDMI接口后，默认最后一台接入的电脑播放音视频数据；同时系统显示共有几台电脑接入，可快速切换其中任一台电脑播放音视频数据到投影上。 | 1 | 套 |
| 9 | LED三基色嵌入式灯 | LED三基色柔光灯、25W×4、色温5600K、哑光反光格栅、功率:100W、显色指数：Ra≥95、无线遥控器编组控制调节明暗、亮度高、功耗低； | 4 | 套 |
| 10 | LED电动翻转灯 | 1、采用高显色指数LED作为发光原件，能够满足专业摄像要求； 2、灯体采用铝合金结构，各零部件要求模具化制作，具有高可靠性、高精度、造型美观、坚固耐用的特点； 3、色温：5600K； 4、额定功率：120W； 5、控制信号：DMX512信号； 6、调光精度：10K级； 7、调光范围：0%-100%； 8、调光角度：0° -60° ; 8、灯珠：高亮、高显； | 4 | 套 |

三、基本配置要求：

四、其他要求：

1、供应商资质：须具备建筑智能化贰级资质及以上。

## 2、质保期：硬件设备质保3年，软件终身免费升级。

## 3、供货期：12月29日前。

## 4、安装地点：南京工业大学江浦校区内。

## 5、投标人须勘查现场，勘察时间2017年12月20日上午8:30-11:30，下午1:30-4:00，联系人：罗老师（13770859111），未勘查现场的投标人及投标文件不予受理。

包二  化工原理3D虚拟仿真软件（1套）

一、功能要求：

软件需利用虚拟现实技术， 以3D 形式模拟化工实训装置的环境和操作过程， 为用户提供360度、全方位的感官体验，通过声、光等辅助效果提供立体感受，真正使用户实现身临其境的学习体验。软件需依据计算机虚拟仿真技术进行开发，真实再现化工原理实验室环境和操作过程，并对操作数据进行分析，得到仿真结果。软件需具备机理模型，以真实数据库作为支撑，仿真操作过程与真实仪器操作过程极其相似，仿真结果与真实结果非常接近，能够满足日常培训、常规考核以及技能大赛等各种需求。

1、现场操作模块：主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，其包括了各实验的主要设备、风机、水泵、流量计、必备的开关阀和调节阀。学员可以在仿真的实验室环境中漫游，认识各设备组件，在环境中可以实现360°旋转。实验室的整体布置符合相关认证规范标准，并有通过该认证学校老师进行相关讲解的视频。要有相应的流体流动的效果、排气动画、泵的声音等设计更显真实性。

现场演示环节要结合软件对ABET标准进行演示。

2、数据处理模块：自动或手动记录当前数据，并可以保存当前数据到本地下次实验可以直接调用，然后可以自动或手动计算实验结果，生成实验报告。

3、实验报告模块：可以生成空白报告供学生手动填写实验数据或直接生成带实验数据、绘制曲线的完整实验报告供学生观看学习。该报告可以保存到本地或直接连接打印机进行打印。

4、思考题模块：有不少于20道思考题用于考察学生的学习情况。该思考题教师可以自主进行编辑。

5、设备原理展示模块：换热器，填料塔，筛板塔，离心泵，闸阀，球阀，均压环、流量计（转子、孔板）、板框等设备3D动画原理、结构展示。

6、任务引导模块：提示当前应该进行操作的步骤，该步操作完成后，自动跳到下一步操作，以此类推，直到实验结束。当发生错误操作时，界面上会有明显的强调的说明，要求现场演示环节演示任务引导模块。

7、查看仪表模块：主要用于实时显示实验中涉及到的各数字仪表参数的实时显示。

8、报警模块：操作错误提示报警，有警报的声音并显示错误操作情况。

9、操作指导及评价系统：后台自动捕捉人物操作行为数据，与学校标准操作规范进行对比，自动打分。

10、流程搭接：在3D界面中，通过鼠标拖拽，将管路、阀门和仪表等放置到指定位置完成流程搭建，要求演示实验流程搭接功能。

11、PID简图绘制：根据实验目的绘制实验PID图，在界面中通过鼠标点击拖拽相对应的图元进行组合搭接完成，要求演示PID简图绘制搭接功能。

12、要求以南京工业大学现有实验设备型号和学校编制的化学工业出版社居沈贵版《化工原理实验》教材定制开发，列出开发计划，针对性设计实验报告，拟开发以下3D仿真软件。

12.1、流体实验3D仿真软件；

12.2、离心泵实验3D仿真软件；

12.3、传热实验3D仿真软件；

12.4、干燥实验3D仿真软件；

12.5、过滤实验3D仿真软件；

12.6、精馏实验3D仿真软件；

12.7、吸收实验3D仿真软件；

12.8、流化态实验3D仿真软件。

二、技术指标要求：

1、流体实验3D仿真软件：

1.1、掌握流体流经直管和阀门时阻力损失的测定方法，通过实验了解流体流动中能量损失的变化规律；

1.2、测定直管摩擦系数与雷诺数Re的关系，将所得的方程与经验公式比较；

1.3、测定流体流经阀门时的局部阻力系数；

1.4、观察组成管路的各种管件、阀门，并了解其作用。

2、心泵实验3D仿真软件：

2.1、了解离心泵结构与特性，学会离心泵的操作方法；

2.2、测定恒定转速条件下离心泵的有效扬程（H）、轴功率（N）以及总效率与有效流量（V）之间的曲线关系；

2.3、掌握离心泵流量调节方法和涡轮流量传感器及智能流量积算仪的工作原理和使用方法；

2.4、学会使用功率表测量电机功率的方法；

2.5、学会压力表、真空表的工作原理和使用方法。

3、传热实验3D仿真软件：

3.1、对流给热系数测定，主要以“套管换热器”传热实验，测定对流给热系数及总传热系数；

3.2、换热系数测定，主要以“列管换热器”传热实验，测定传热系数，同时学会换热器串并联操作及换热系数测定；

3.3、观察水蒸汽在水平管外壁上的冷凝现象；

3.4、掌握热电阻测温方法。

4、干燥实验3D仿真软件：

4.1、学会相关测量和控制仪表的使用方法；

4.2、测定在恒定干燥条件下的湿物料的干燥曲线、干燥速率曲线及临界含水量；

4.3、了解常压洞道式干燥器的基本结构，掌握洞道式干燥器的操作方法。

5、过滤实验3D仿真软件：

5.1、测定过滤常数K、qe、Te及压缩性指数S的方法，学会滤饼洗涤操作；

5.2、旋风分离器演示实验，演示气固分离；

5.3、固体流化态实验。

6、精馏实验3D仿真软件：

6.1、充分利用计算机采集和控制系统具有的快速、大容量和实时处理的特点，进行          精馏过程多实验方案的设计，并进行实验验证，得出实验结论，以掌握实验研究的方法；

6.2、学会识别精馏塔内出现的几种操作状态，并分析这些操作状态对塔性能的影响；

6.3、学习精馏塔性能参数的测量方法，并掌握其影响因素；

6.4、测定精馏过程的动态特性，提高学生对精馏过程的认识。

7、吸收实验3D仿真软件：

7.1、了解填料吸收塔的结构和流体力学性能；

7.2、学习填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法；

7.3、了解液体喷淋密度对总体积传质系数的影响。

8、流化态实验3D仿真软件：

8.1、观察聚式和散式流化现象；

8.2、掌握流体通过颗粒床层流动特性的测量方法；

8.3、测定床层的堆积密度和空隙率；

  - 测定流化曲线和临界流化速度。

三、基本配置要求：

1、CPU：I5以上。

2、内存：4G及以上。

3、显卡和显示器：分辨率1024x768以上，具备完整3D加速能力的独立显卡，显存1G及以上， NVIDIA GeForce GT 730 以及更强的显卡。

4、硬盘空间：至少10G剩余空间。

5、操作系统：Windows 7或以上桌面系统版本。

四、其他要求：

1、要求以南京工业大学现有实验设备型号和学校编制的化学工业出版社居沈贵版《化工原理实验》教材定制开发，列出开发计划，针对性设计实验报告。

2、安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。

3、对需方购买的仿真软件产品，自购买之日起，类似修正软件系统本身BUG或日后增加软件功能方面的升级，由供方提供免费升级服务。

4、质保期：质保3年。

5、供货期：2018年3月30日。

6、供货地点：南京工业大学校区内。

包三  高效液相色谱仪（允许进口，1套）

一、功能要求：

对样品进行微量测定。

二、技术指标要求：

1、高压输液泵：

1.1、传动机构：微体积双柱塞往复泵，免维护润滑系统；

1.2、柱塞容量：不大于10µL；

1.3、流速范围：0.001-10.0000ml/min；

★1.4、流速精确度：≤0.06％RSD；

1.5、流速准确度：± 1% 或2µL/min（其中较大值）；

1.6、工作压力：最大耐压40Mpa；

1.7、脉动：<0.08MPa（测定条件：水，1.0ml/min，7MPa输液时）；

1.8、脱气单元：5路在线脱气。

2、紫外检测器：

2.1、波长范围：190－700nm；

2.2、波长准确度<1nm；

2.3、波长精密度<0.1nm；

2.4、波长校正使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)；

2.5、波长重现性±0.1nm；

★2.6、噪音（AU）±0.25×10-5Au；

2.7、双通道功能：有；

2.8、漂移±0.5×10－4AU/h（250nm，室温恒定，池内异丙醇）；

★2.9、标配池温控制室温＋5℃～45℃。

三、基本配置要求：

1、微体积双柱塞往复泵1套。

2、低压梯度单元1套。

3、紫外可见光可变波长检测器1套。

4、进样系统1套。

5、网络化系统控制器1套。

6、五路在线脱气1套。

7、色谱柱 5um  4.6 x 250mm1套。

8、原厂中文版工作站1套。

9、进样系统标准配备位置转换开关。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后60天内。

包四  旋转蒸发仪（允许进口，1套）

一、技术指标要求：

1、转速：20-280 rpm，蒸发瓶容量：50-5000 ml。

2、5L水浴油浴一体锅，室温-220℃，加热功率1300W，加热速度极快。

★3、V型直立式冷凝器，冷凝面积不小于1500cm2，双螺旋蛇形管冷凝器，防烟囱效应的底部抽气口。

4、独特分体式水浴锅设计，水浴锅不带电源。移动清洗方便，更加安全，水浴锅面板可以设定和显示水浴温度，转速和升降的位置。

5、蒸气管密封垫采用PTFE材料，寿命长，密封好，耐腐蚀。

6、蒸发瓶采用新型Combi-clip快速连接，可以实现单手固定蒸发瓶，同时可以实现拆卸蒸发瓶和拆卸蒸汽导管三个功能。

7、快速电动升降把手，带有最低位置锁止装置，并且数字显示，防止下降时磕坏蒸汽导管或蒸发瓶，断电时自动提升蒸发瓶。

8、带有干燥模式，可以实现正反转，用于粉末或流动性不太好等样品的干燥。

9、真空控制器内置放气阀和气囊，断电时可以自动放气，并可以保持PTFE干燥。

10、控制面板带有常用的43种溶剂数据信息库，并且用户可以自己扩展该数据库，水浴温度实时传输给真空控制器，控制面板自动给出最优条件。

11、具有定时真空和动态蒸发模式，无需等待水浴温度到达设定值便可启动蒸发程序，节约工作时间。

★12、变频控制无油隔膜真空泵，泵速度可调，保证无滞后效应；隔膜振幅可控，确保精确和稳定的真空度（与真空控制器联接）；工作时泵头无需频繁启动，噪音极低，隔膜使用寿命长。

13、双泵头前置，透明观察窗方便观察和监控工作状态，可以随时观察隔膜表面污染和溶剂累积情况，便于及时清洁维护；气体管道材料：PEEK，PTFE，FEP，玻璃。

★14、抽速：1.8m3/h，极限真空度：≤5mbar，噪声：40-52db(A)，表面温度：小于35℃。

15、泵和控制器可以独立安装使用，可扩展实验室其他方面的应用，如：真空烘箱，真空抽滤等实验室常用用途，带便携式把手方便提携。

16、 旋蒸主机可以联网，接入云端，可以通过手机APP进行实时监控，工作流程以及意外信息可以实时推送到手机（APP支持苹果、安卓和视窗手机免费下载）。

17、冷凝器和接受瓶P+G镀膜，具有防爆功能。

18、冷凝水循环机流速不小于12 l/min。

19、冷凝水循环机制冷功率：不小于0.25kw@20℃。

20、整机（所有部件包括主机和真空系统）防护等级：IP21。

二、配置要求：

1、电动升降、直立式冷凝器旋转蒸发仪主机1台，含5L水油两用水浴锅1台。

2、与主机同品牌变频隔膜泵、真空控制器和控制器界面1套。

3、全套玻璃组件、蒸发瓶（1000mL，500ml，250ml，50ml及配套转接头1套）和接收瓶。

4、冷阱及原装连接组件1套。

三、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后60天内。

包五  气相色谱仪（允许进口，1套）

一、技术指标要求：

1、主机部分：

1.1、柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）；

1.2、程序升温：20阶21平台；

★1.3、最大升温速率：180℃/min，以0.01℃/min增加；

1.4、温度设定精度：0.1℃；

1.5、控温精度：0.01℃；

1.6、温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；

1.7、具有柱温箱温度的自动保护功能；

1.8、最大运行时间：9999.99分钟；

★1.9、可同时安装3个独立控温的检测器。

2、进样单元：

★2.1、最多可同时安装2个独立控温的进样单元，有电子流量控制系统；

2.2、具备室温补偿和自动环境补偿功能；

2.3、标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量；

2.4、压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0-150 psi）；

2.5、升压速率设定范围：-400 ～ 400 KPa/min；

2.6、压力程序：7阶；

2.7、分流比设定范围：0 ～ 9999.9；

2.8、流量设定范围：0 ～ 1250mL/min；

2.9、支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲操作模式；

2.10、标准配备恒线速度控制功能。

3、氢火焰离子化检测器（FID）：

3.1、最高使用温度：420℃；

3.2、方式：双流路方式；

3.3、自动点火功能；

3.4、检测限：3 pg C/s ( 十二烷 )；

3.5、动态范围：107。

4、面板键盘：

4.1、完全控制及显示所有温度区域和载气流量；

4.2、完全控制所有检测器功能；

4.3、实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。

5、自动进样器：不少于18位。

6、数据处理系统：

6.1、数据采集和数据解析：具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面；

6.2、网络化控制:可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作；

6.3、法规符合性：具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能。

二、基本配置要求：

1、气相色谱主机1套（包括FID检测器1套，分流不分流进样口1套）。

2、气路净化装置1套（三个独立的滤芯，除氧，除湿，除烃）。

3、自动进样器1套。

4、原厂控制软件1套。

5、气路附件1套。

6、原厂毛细管柱2根(30m x0.25mm x0.25um)。

三、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后60天内。