附件1：NJTECH2018-SBZB008项目需求

包一  数字源表（允许进口，2台）

一、功能要求：

精准测量小尺寸纳米材料的电学性质。

二、技术指标要求：

★1、高度集成4象限电压/电流源，分辨率6位半。

★2、动态量程：10A脉冲到0.1fA和200V到100nV。

3、内置基于Java的测试软件，通过任何WEB浏览器支持真正的即插即用I/V特性分析和测试。

4、在仪器内嵌入完整的测试程序，实现业界最佳的系统级吞吐量。

★5、在无需主机情况下，实现多通道并行测试。

三、基本配置要求：

1、主机2台。

2、电源线2根.

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后3个月内。

包二  气相色谱仪（允许进口，1套）

一、功能要求：

1、带有流量控制系统。

2、标准配备恒线速度控制功能。

3、实现气体分析自动切换，无需人工干预。

4、实现进样一次，完成样品气体中的氮气、VOC同时分析检查，TCD和FID数据同时给出定性报告。

二、技术指标要求：

1、主机部分：

1.1、柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态二氧化碳时可达-50℃，液氮可达-99℃）；

1.2、程序升温：20阶21平台；

1.3、升温速率：0.01-220℃/min；

1.4、温度设定精度：0.1℃；

1.5、控温精度：0.01℃；

1.6、温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；

1.7、具有柱温箱温度的自动保护功能；

1.8、最大运行时间：9999.99分钟；

1.9、可同时安装3个独立控温的检测器。

2、进样单元：

★2.1、最多可同时安装2个独立控温的进样单元，有电子流量控制系统；

2.2、具备室温补偿和自动环境补偿功能；

2.3、压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0-150 psi）；

2.4、升压速率设定范围：-400 ～ 400 KPa/min；

2.5、压力程序：7阶；

2.6、分流比设定范围：0 ～ 9999.9；

2.7、流量设定范围：0 ～ 1250mL/min；

2.8、支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲操作模式；

2.9、标准配备恒线速度控制功能。

3、氢火焰离子化检测器（FID）：

3.1、最高使用温度：420℃；

3.2、方式：双流路方式；

3.3、自动点火功能；

3.4、检测限：3 pg C/s ( 十二烷 )；

3.5、动态范围：107。

4、热导检测器（TCD）：

4.1、最高使用温度：420℃；

4.2、灵敏度：40000mV.mL/mg (癸烷)；

4.3、动态范围：105；

4.4、惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，预置放大器，10×增幅时。

★5、气路：全部气路采用惰性管路。

6、数据处理系统：

6.1、数据采集和数据解析：具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面；

6.2、网络化控制:可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作；

6.3、法规符合性：具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能。

三、基本配置要求：

1、气相色谱主机1套（包括FID和TCD各1套，分流不分流进样口1套）。

2、标气1套。

3、惰性管路1套。

4、独立加热阀箱。

5、自动十通阀和自动六通阀各1套。

6、三通道自动压力控制器。

7、原厂控制软件1套。

8、专用程序控制器1套。

9、定量环（100uL和1mL）各1套。

10、专用色谱柱3根。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订60天内，交货后30日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保期1年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：要求生产厂商在中国大陆设立有固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。

5、技术培训：卖方提供不少于两天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

包三  切割机（1套）

一、功能要求：

1、膜组件用专用夹具固定在可移动平台上，设定好平台移动速度以后，膜组件封胶后的出水端面逐渐向立式铣刀靠近，通过铣刀对胶层抛弃式切割，实现组件出水端面开孔的功能，在切割时产生的碎屑，由灰尘抽吸系统集中收集，保证工作区域的整洁。

2、可切割2,4,6,8寸型号的柱式膜组件，无需更换夹具，气动夹紧，可切割组件的长度在0.5-2米范围内。

二、基本配置及技术指标要求：

1、切割刀采用可换式多面合金铣刀片模式，多面可用，并有标志，采用变频控制，铣刀自转转速不低于3000转/分钟。

2、立式刀口周围安装有吸尘口，吸尘器功率为3000W以上，满足工作区域清洁。

3、切割时，螺旋铣刀位置固定不动，膜组件从左往右移动速度可调范围10-20mm/s。

4、膜组件端头切割的深度可调范围为5-30mm，具备切割深度定位功能，定位精度在±1mm范围内，通过标尺调整切割深度，切割时定位自动撤除。

5、采用两螺旋铣刀，分为粗切和精切，必须单人可操作完成。

6、设备开机单次切割的时间不高于3分钟。

7、刀具采用市面易购买到的多面合金铣刀片，可转位，并易替换。

8、切割表面与组件封头体需齐平，允许最大表平面高低差为1mm。

9、立式铣刀切割系统，包括如下部分：

9.1、粗切刀（直径Φ120mm，包含72个刀口，螺旋柱状，总高300mm）；

9.2、精切刀（直径Φ60，包含36口，螺旋柱状，总高300mm）；

9.3、精切刀与粗切刀由传动齿轮相连接，齿轮尺寸为6寸，模数7mm，齿数22，齿高80mm齿宽18mm，齿轮材料需符合国际标准ISO6336-2006，齿轮通过Φ30传动轴与电机相配合；

9.4、交流电机（功率7.5 KW，转速最大3000 rpm，变频调速），需符合IEC60034标准，防护等级为IP55；

10、可移动组件夹具平台，包括如下部分：

10.1、钢板底座（1.2米*0.4米），304材质，厚度10mm，用于固定组件夹具；

10.2、钢板底座下配有齿轮滑动导轨，长度110mm，宽度40mm，高度39mm梁身螺母槽B5，H5分别为13.5，27。

11、8寸组件夹具，材质304，宽度25mm，厚度12mm，配快速卡箍。

12、平台移动电机，交流电机配减速电机，减速比1:17（电机功率3KW，转速最大150 rpm，变频调速）。

13、灰尘收集系统，包括如下部分：

13.1、交流电机（功率4KW，转速最大4500 rpm，变频调速），需符合IEC60034标准，防护等级为IP55；

13.2、双桶吸尘支架，配4个吸风口，吸风口尺寸Φ50mm；

13.3、灰尘收集袋，PET材质，直径Φ800mm。

14、备用合金铣刀1套。

15、组件端面切割的膜丝开孔率大于99.9%。

16、切削面光滑，光洁度不低于13，表面粗糙度不高于0.012μm。

三、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后2个月内。

包四  数字化教学与信息化管理平台（1套）

一、功能要求：

1、系统功能要求主要有：用户注册管理、计费管理、考试管理、数据查看、数据分析、教学工作安排与查看、其他功能等。系统能够管理参加虚拟仿真实验的学生；记录、统计、分析学生在虚拟实验系统中预习、练习、测试情况；配合其他子系统，完成其应有功能；扩张并丰富其他子系统的功能实现。系统的用户要求能分为学校管理员、院系管理员、院领导、教师、班级管理员和学生，每一类人员可以实现不同的使用权限。

2、教师要求可以进行教学工作、考试管理、数据查看、数据分析，可以修改个人信息、修改密码和安全退出。

3、数据查看中包括阅读讲义记录、熟悉仿真实验装置流程记录、实际操作记录、操作自测记录。

4、数据分析中包括考试成绩分析、阅读讲义分析、熟悉装置分析、实验操作分析、操作自测分析。

5、学生用户要求可以进行教学工作查看、考试管理查看、数据查看。阅读讲义记录、熟悉设备记录、实验操作记录、操作自测记录。可以修改个人信息、修改密码和安全退出。

二、技术指标要求：

1、系统管理包括：用户注册管理、学校管理、学院管理、班级管理和用户管理。系统安全包括数据备份和系统日志。

★2、网页版管理入口， 支持windows 7-10,ios, 安卓系统的浏览器，其中IE要支持到10.0版本。供学生在任何地点、任何时间、多种设备上使用。

★3、系统要能满足5000学生同时在线预习、练习实验。能够管理10年、每年30000人预习、练习、考核数据。数据库管理平台为MySQL。

4、满足江苏省高校虚拟仿真实验在线仿真接口要求。

★5、必须按照学校的代码标准梳理数据，尤其是组织机构代码，人员代码严格按照代码标准；必须配合学校的综合信息服务平台对接，必须与学校数据交换平台对接。提供完整的API接口以及对应的数据字典，配合校方的业务数据梳理。

6、产品验收交付时，需要把包含操作系统，业务系统的管理员账号密码、数据库的管理员账号密码提供给使用方，相关资料在校信息中心留存备份资料一份。

三、基本配置要求：

1、软件：DVD 服务器版（Windows\WEB版\移动版）DVD介质 2份， 服务器USB加密锁1套。

2、手册：操作说明并备有电子版1份。

四、其他要求：

1、知识产权：本系统所采用的技术不得侵犯第三方权利，知识产权为双方共享，双方各占50%，采购方有权用于实验室在线仿真的共享。

2、质保期：验收合格后3年。质保期内供方负责免费维护、升级，保证系统正常运行。

3、供货期：合同生效后60天（日历日）内。

4、售后服务：

4.1、质保期内供方提供免费服务；

4.2、售后服务包括远程技术支持和现场软件的维护与升级；供应商要承诺帮助使用方解决软件使用过程的技术问题。售后服务中，供应商要在接到使用方技术要求时，在12小时内做出回应，帮助解决问题。5年内免费远程技术支持，如果通过远程不能解决问题，应在48小时内派工程师到达现场。

5、系统升级：如果因计算机操作系统升级造成本仿真产品不能正常运行，在保质期内，供应商要为应用方提供免费的技术服务。在保质期后，供应商将以优惠价格为应用方提供技术服务，投标文件中须列项详细说明收费标准。

6、付款方式：软件验收合格后支付90%合同款，正常运行1年后支付剩余10%合同款。