附件1：NJTECH2017-SBZB104项目需求

包一  高频电子线路实验平台（40套）

一、功能要求：

1、实验平台需采用主板加模块结构，便于维护与升级。单元模块能完成小信号接收放大、天线回路调整、调频调幅、本振、混频、检相与检波、中放、丙类功放等实验；各单元模块级联后能构成无线调频或调幅收发信机系统，学生能完成发射机、接收机性能指标测试、统调等等实训；

2、教学配套资料齐全，需提供基于BS架构的课件和实验平台虚拟实体仿真软件；

二、技术指标要求：

★1、提供B/S架构的基于Multisim和Labview的高频单元电路仿真软件，学生能通过浏览器进行实验预习，信号源电压频率、三极管工作点、谐振参数等均调节，电路工作状态能在虚拟示波器和扫频仪上显示。

2、采用主板加模块形式，主板内置DDS低频信号源频率：0.1～50KHZ连续可调（函数信号、音乐信号）、麦克信号、DDS高频信号源：频率范围：1HZ～40MHZ，输出幅度：10MVp-p～2Vp-p（连续可调）、频率计：测量频率范围：0-40MHZ，输入电压不小于50mv。

★3、为提高学生分析问题和动手能力，加深对所学知识的理解，实验箱可扩展高频电路故障诊断模块。老师通过PC机串口或无线方式给学生实验平台设定故障，故障内容丰富。

★4、实验模块谐振回路和振荡回路电感参数固定，通过调变容管电压来改变回路参数，调整精度高、人体影响小，确保实验箱的稳定性和可靠性。

5、DDS信号源能产生调制信号和载波同步的：AM、DSB、FM信号，能在任意示波器上观测到清晣稳定的已调信号，便于学生研究调制信号和载波幅度、频率、反相点的关系。

6、实验单元模块需标注实验原理图，便于学生结合理论知识进行学习和分析,系统要求载频6.3M。

7、能清楚地观测到丙类功率放大器工作在2.9MHZ时，信源电压、电源电压、负载变化时的“过压”、“微过压”、“临界”、“欠压”的工作状态。

8、实验箱单元模块级联后既能构成完整的调频无线收发信机，又能构成完整的调幅无线收发信机。

9、调频或调幅无线收发信机既能收发音频模拟信号，也能收发数字信号。能扩展基于高频平台进行分布式温度采集。

三、基本配置要求：

1、原厂整机40套（含配套仿真软件）。

2、信号连接线。

3、实验指导书。

4、电源线。

5、电子光盘。

四、其他要求：

1、质保期：3年。

2、供货期：12月29日前。

3、售后服务：

3.1、质保期内由于仪器本身造成的故障，免费提供维修服务，质保期外提供终身维护；

3.2、产品到货提供培训服务，中标后三日内提供样机展示以验证产品参数是否符合要求；

3.3、报修2小时内做出回应，8小时内技术人员进入处理流程，24小时内解决问题；

3.4、每年不低于2次的上门巡检。

4、安装地点：南京工业大学江浦校区内。

包二  录播系统（1套）

一、功能要求：

1、采用软硬件全嵌入式架构设计，高稳定性、低功耗、基于Linux系统免受病毒入侵困扰。

2、跟踪一体化设计，强大的智能图像识别跟踪能力，实现教师和学生的全自动跟踪拍摄，配合定制的控制面板，教师可实现“一键式”课堂教学视频录制。

3、录播主机内嵌导播管理系统，提供满足课程录制功能的导播操作平台，同时支持本地导播模式和B/S远程网络导播两种导播模式。

4、支持多流同步录制，支持电影模式和资源模式同步录制，既可录制在全自动跟踪或手动导播模式下各画面自由切换、组合的电影模式视频；也可把教师、学生各路视频信号进行独立同步录制，生成标准化的高清流媒体文件，为后期非编提供编辑素材。

5、支持POC摄像机一线通，只需要一条标准的SDI线，即可实现录播主机与摄像机之间的音视频信号传输、控制信号传输以及对摄像机PoC供电，大大减轻安装工程量；同时无需部署专门的供电线路，减少安全隐患。

6、云聚合应用技术，教学视频应用云平台基于云架构设计的视频服务聚合技术，能将分散在各个教室的录播系统，所有底层视频传输服务进行聚合，统一由云平台进行视频服务，用户可通过Windows、Android、IOS三大平台进行访问。

二、技术指标要求：

| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式高清录播工作站 (含录播系统软件、 通讯控制系统软件) | 1) 1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。设备前面板具有2吋以上液晶显示屏，显示设备网络参数、设备开机状态、录制状态、升级状态，支持通过前面板按键快速设置设备网络参数。提供液晶显示屏显示设备网络参数的实拍图片。 2) 考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 3) 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图。 4) 内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 5) ★录播主机内置抠像功能，无需额外增加色键抠像器即可完成蓝/绿背景抠像功能。 6) 支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。 7) 支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。 8) 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 9) 采用标准H.264视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。提供两种多流录制方式功能界面截图。 10) 内置至少2T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 11) 支持4个USB2.0，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作； 12) 支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 13) 高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 14) 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 15) 具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过40W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。提供录播主机噪声测试报告复印件。 16) 应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件。 17) 所投录播主机通过CCC、CE、FCC、RoHS认证，提供证书复印件。 18) 所投录播主机提供由中国合格评定国家认可委员会检测通过的产品无故障运行时间MTBF大于60000小时(CNAS)检测报告复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | 智能导播控制系统 | 流媒体管理软件： 1）支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3）支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 5）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 6）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 7）支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 8）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 9）录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 10）支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。提供上述功能软件界面截图。 11）支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。投标应分别提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图。 12）提供流媒体管理软件著作权证书复印件。 流媒体导播软件： 1）提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 2）支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图。 3）应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 4）提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 5）支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。提供上述功能软件界面截图。 6）★具备移动导播APP，支持IOS系统，可通过App Store进行下载。支持与导播系统一致的窗口预览、画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能。 7）提供流媒体导播软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 |
| 3 | 教师&学生图像分析定位系统 | 1、图像跟踪系统须基于图像分析技术，不受环境影响； 2、须实现常态化跟踪定位，即基于图像处理技术实现跟踪定位，被跟踪/定位的教师或学生无需佩戴任何信号发生装置； 3、须具备至少2通道视频输入接口； 4、须具备不少于2通道RS232/485控制接口，可对云台摄像机进行控制； 5、须具备RJ45千兆网络接口×1； 6、接入信号须支持P制、N制信号输入； 7、图像分析系统采用领先的双目分析算法，可精确提供课堂活动情况，为自动拍摄提供依据； | 1 | 套 |
| 4 | 定位摄像机 | 1. 1/3’CCD; 2. 有效像素：752（H）×582（V）； 3. 水平解析度不低于550TVL； 4. 镜头可变焦 5. 支持自动增益，背光补偿，抗闪烁 6. 最低照度0.05Lux(彩色) | 2 | 只 |
| 5 | 云台一体化摄像机 | 1. ≥1/2.8” 2MP CMOS，输出规格：1080P60/50fps； 2. 支持网络、HDSDI、HDMI接口同时输出； 3.光学变焦：≥10倍，数码变焦：≥12倍； | 4 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 1. 须支持录播系统中设备统一供电管理； 2. 提供不少于8个电源开关通道，每通道具备开关状态指示灯； 3. 须支持面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4. 须支持面板按键对每一通道进行开关控制； 5. 须支持软件指令，锁闭和解锁面板按键操作功能； 6. 须支持端口独立开关控制指令和时序开关控制指令； 7. 须支持端口独立开关的延时设置，可现场进行开关机的延时时间和顺序的设定，延时时间不低于1小时； 8. 须支持端口互锁功能，可用于控制电动幕、升降架、以及电动窗帘； | 1 | 台 |
| 7 | 学生吊装话筒 | 1. 超心型指向性枪式录音话筒 2. 背极式电容传声器 3. 频率响应：30-18000Hz 4. 灵敏度：-42dB±2dB（0dB=1V/Pa1KHz） 5. 输出阻抗：≤200Ω 6. 最大声压级：134dB（1KHz谐波失真≤1%T.H.D） 7. 信噪比：76dB（1KHz@1Pa） 8. 48V幻象供电 | 6 | 支 |
| 8 | 数字媒体矩阵 | 1. 数字媒体矩阵，嵌入式设计，须对输入及输出信号进行数字处理； 2. 须满足不少于10通道话筒输入，支持48V幻象供电； 3. 须满足不少于6通道线路输入，满足教师PC、笔记本等设备音频接入需求； 4. 须满足不少于6通道线路输出，可编组，可针对每路输出单独设置； | 1 | 台 |
| 9 | 无线投屏设备 | 1.支持Miracast、Airplay及私有协议方式投屏； ★2.同时连接等待投屏的客户端数目，支持16个终端，大屏幕同屏显示支持：单屏、2分屏、3分屏、4分屏；内置音视频采集卡，支持单路HDMI高清采集，轻松实现外接的摄像机、实物展台、显微镜、台式电脑等，输出投屏显示；遥控支持Andriod和IOS移动设备安装遥控器软件，来实现对投屏终端无线投屏的控制与管理；快照和短视频：主控端可截取当前大屏画面或录制不超过10秒的短视频，并通过分享接口，分享到其他应用程序；录制：通过一键录制“按钮”功能，可将大屏画面和主讲人讲话声音录制成MP4文件，直接保存到外接移动存储设备里。 3.大屏画面支持多种对比模式（如均分屏幕，一大一小，一大两小，一大三小等），画面支持无级放大（最大放大到400%）； 4.支持所见即所得的录制（1080P/30FPS），外接移动存储设备里； 5.投屏支持有线和无线网络模式，无线网络支持AP和WLAN模式。有线模式时，只需投屏盒子和投屏终端在同一网段即可实现投屏；无线网络时，投屏盒子既可以作为AP，让投屏终端连接上来，实现投屏，也可以与投屏终端一起连接到同一个第三方无线AP上，实现投屏。 6.支持大小屏互动。可以在投屏终端上操控大屏，也可以在大屏上操控投屏终端。 | 1 | 台 |
| 10 | 录播控制面板 | 一键式录播面板、集控于桌面 | 1 | 台 |
| 11 | 智能交互平板 | 10英寸 | 1 | 台 |
| 12 | 直播平台 | 流媒体直播软件： 1.支持录播一键开启“直播”功能。 2.支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3.支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4.支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5.支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6.支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。 7.支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 8.提供流媒体直播软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 |
| 13 | 功放 | 额定功率:2×150W/8Ω,频率响应(8Ω半功率):20Hz-20KHz ±1dB,额定输入灵敏度:-4dB/0dB ±0.5dB,输入阻抗:平衡20KΩ， | 1 | 台 |
| 14 | 音箱 | 规格参数 额定/峰值功率： 100W / 400 W 额定阻抗： 8Ω 特性灵敏度： 91dB/W/m 输出声压级： 112dB/W/m(Continues) 118dB/W/m(Peak) HF: 3英寸纸盆高音 | 1 | 对 |
| 15 | 教师笔形无线话筒，含接收器 | 笔型，无线话筒 传输频率780.125～783.75MHZ | 1 | 套 |
| 16 | 触控大屏 | 1.整机屏幕采用LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 2.输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 3.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 4.整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0 | 1 | 台 |
| 17 | 高清显示器 | 55英寸4K高清IPS广视角面板液晶显示器 | 4 | 台 |
| 18 | 机柜 | 1.6米高，服务器机柜，深度为800mm | 1 | 个 |
| 19 | 交换机 | 24口全千兆二层非网管企业级交换机 | 1 | 台 |
| 20 | 多媒体控制台 | 1. 外形尺寸：1100*770*1000mm；上下分体式设计，上部:1100*770*340mm，下部：850*640*660mm； 2. 材质：1.2mm的优质冷轧钢板，规格为Q195碳素结构钢； | 1 | 张 |
| 21 | 桌面信息插座 | VGA/ADUIO、RJ45、电源 | 1 | 套 |
| 22 | 线材及辅料 | 摄像机吊架，高清传输线缆，标准辅料。含各类信号切换设备 含各类RGBHV线缆、网线、音视频线、电源线及线管。 | 1 | 批 |

三、基本配置要求：

1、交互式高清录播工作站(含录播系统软件、通讯控制系统软件)。

2、智能导播控制系统。

3、教师&学生图像分析定位系统。

4、定位摄像机。

5、云台一体化摄像机。

6、电源管理器。

7、学生吊装话筒。

8、数字媒体矩阵。

9、无线投屏设备。

10、录播控制面板。

11、智能交互平板。

12、直播平台。

13、功放。

14、音箱。

15、教师笔形无线话筒，含接收器。

16、触控大屏。

17、高清显示器。

18、机柜。

19、交换机。

20、多媒体控制台。

21、桌面信息插座。

22、线材及辅料。

四、其他要求：

## 1、质保期：硬件设备质保3年，软件终身免费升级。

## 2、供货期：12月29日前。

## 3、安装地点：南京工业大学江浦校区内。

4、投标人须勘查现场，勘察时间2017年12月19日上午8:30-11:30，下午1:30-4:00，联系人：罗老师（13770859111），未勘查现场的投标人及投标文件不予受理。